二氧化碳气瓶使用安全事项

【危险性概述】

危险性类别：不燃气体。接触液体CO2可引起冻伤。CO2浓度高时引发窒息。

侵入途径：吸入和皮肤接触

健康危害：本身无毒。但空气中CO2浓度超过3%时能出现呼吸困难、头痛眩晕、呕吐等。10%以上时出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失。25%以上时，出现神经抑制、昏睡、痉挛、窒息至死。

环境危害：大气中二氧化碳增加产生温室效应。

爆炸危险：盛装液体二氧化碳容器遇明火高温，器内压力升高有开裂爆炸危险。

【预防措施】

1、远离热源、火花、明火。

2、保持容器密闭。

3、使用防爆、通风、照明的设备。

4、按要求穿戴防护装备。

5、避免高浓度吸入，进入罐内或其他高浓度区域作业，必须进行含氧量分析， 并要有人监护。

【事故响应】

1、火灾：应用水冷却火场中容器，使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。

2、皮肤接触：用水冲洗患处缓解症状，就医。

3、眼睛接触：应立即翻开眼睑，用水冲洗，立即就医。

4、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸系统畅通。如呼吸困难给输氧；如呼吸停止立即进行人工呼吸，及时就医。

【安全贮存】

在阴凉通风处储存，保持容器密闭，远离火种和热源，防止阳光直晒，应与易  燃或可燃物分开存放，切忌混储。

【废弃处置】

（参阅国家和地方有关法律法规）将气体逐渐安全地扩散到大气中。