北京林业大学林学实验教学中心无人驾驶航空器管理规则

为了规范民用无人驾驶航空器的运行安全管理工作，保障学校师生的人身安全和财产安全，根据《中华人民共和国民用航空法》、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等法律、行政法规，制定本管理规则。

一、适用范围

本规则适用于林学实验教学中心（以下简称中心）所有无人驾驶航空器的运行安全管理。凡从中心借用的无人驾驶航空器运行以及有关活动应当遵守本规则的规定。

二、登记管理

在中华人民共和国境内从事飞行以及有关活动的民用无人驾驶航空器，应当依照规定在民用无人驾驶航空器综合管理平台进行实名登记，取得登记标志后方可激活使用民用无人驾驶航空器。中型、大型民用无人驾驶航空器的实名登记标志应当粘贴或者喷涂在民用无人驾驶航空器上，保持清晰可辨、便于查看。取得实名登记的民用无人驾驶航空器，如遇到所有权发生变更、报废或者失事等情形的，应当及时申请注销登记。

三、操控员要求

1. 操控微型、轻型民用无人驾驶航空器飞行的人员，无需取得操控员执照，但应当符合以下安全操控要求：

(1)熟练掌握有关机型操作方法，了解风险警示信息和有关管理制度。

(2)操控轻型民用无人驾驶航空器在无人驾驶航空器管制空域内飞行的人员，应当具有完全民事行为能力，并通过航空局规定的理论培训和考试，取得安全操控理论培训合格证明。

2. 操控小型、中型、大型民用无人驾驶航空器飞行的人员，应当符合以下安全操控要求：

(1) 取得民航局规定的相应有效操控员执照，并且在行使相应权利时随身携带该执照。

(2) 操控小型、中型、大型民用无人驾驶航空器的人员，应当具有完全民事行为能力。

3. 操控民用无人驾驶航空器进行超视距运行时，应当符合下列安全操控要求：

(1)持有小型或者中型民用无人驾驶航空器操控员执照，并具有适合于所操控航空器的相应类别、级别和型别（如适用）等级，以及超视距等级。

(2)持有大型民用无人驾驶航空器操控员执照，并具有适合于所操控航空器的相应类别、级别和型别（如适用）等级。

4. 操控民用无人驾驶航空器进行涉及特定高风险的特殊运行时，应当持有相应类别、级别和型别（如适用）等级的操控员执照，以及相应的特定运行安全风险等级。

5. 执照被暂扣的，暂扣期内不得申请使用民用无人驾驶航空器。

6. 禁止以任何形式伪造或篡改民航局颁发的执照或者等级证件。

四、申请与审批

1. 中心无人机仅支持进行教学或者科研活动，不可用于其他任何商业用途等。参与学院统一拍摄活动的，需由学院主管领导签字、保卫处同意，且出具相关活动说明后方可使用。

2. 无人机获得使用许可后方可使用，其使用应遵循国家相关飞行器管理法规和学校相关部门的管理规定，严禁侵犯他人的肖像权、隐私权等。

3. 学校内任何单位或个人，需使用无人机进行科研、教学活动，须提前向中心提出书面申请，并提交以下材料: 无人机借用备案表及安全承诺书、无人机驾驶员的资质证明。

4. 超高、超距飞行必须取得导师同意，并告知自己父母或成年前法定监护人。

五、运行管理

操控员在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内或者处在酒精作用之下，或者受到任何药物影响损及工作能力时，不得担任民用无人驾驶航空器操控员。起飞前民用无人驾驶航空器应处于适航状态。如果实际飞行记录，如飞行的时间、地点、飞行轨迹、飞行高度等详细信息与备案表中预计飞行不符，需在归还仪器时填写实际飞行信息。

1. 飞行前准备

除微型和在适飞空域内运行的轻型民用无人驾驶航空器外，操控民用无人驾驶航空器开始飞行之前，操控员应当：

(1)确认满足注册、标识等适用的适航要求。

(2)了解任务执行区域限制的气象条件。

(3)确定运行场地满足民用无人驾驶航空器使用说明书、飞行手册所规定的条件。

(4)检查民用无人驾驶航空器各组件情况、电池储备、通信链路信号等满足运行要求。

(5)制定出现紧急情况的处置预案，预案中应当包括人为坠机应急处理要求和紧急备降地点等内容。

(6)了解任务执行区域的人员和地形位置，确保所有直接参与飞行操控的人员都了解该次飞行的各项条件、紧急处置预案、各自的职责和潜在的风险。

2. 飞行区域限制

(1)操控员应了解无人机飞行空域和禁飞区的管理规定，应当遵守运行控制系统的相应限制，避免无人驾驶航空器进入限制区域。

(2)不得在禁飞区域和禁飞区域保护半径内飞行。禁飞区域包括但不限于机场、军事禁区、敏感场所等。

(3)不得在未经批准的核电站、政府机关等重要公共区域内以及人员密集场所、交通要道等社会其他公共区域内飞行。

(4)操控员应当准确掌握无人驾驶航空器的位置，防止无人驾驶航空器误入空中危险区和禁区。

(5凡进入临时限制区域的航空器应当经空中交通管理机构特殊批准，并按空中交通管制的指令飞行。

3. 避让规则

(1)民用无人驾驶航空器之间，以及民用无人驾驶航空器与有人驾驶航空器之间应当按照航空局要求保持飞行间隔，并遵守相应的避让规则。

(2)民用无人驾驶航空器飞行应当避让有人驾驶航空器飞行。

4. 视距内运行

(1)对于需要按照视距内运行程序实施的部分飞行阶段，包括夜间运行，民用无人驾驶航空器操控员或者观测员应当与无人驾驶航空器保持直接且无设备辅助的目视接触。

(2)民用无人驾驶航空器与其他障碍物之间应当保持相应运行所要求的最低安全间隔。

(3)除操控员所持有执照符合夜间运行的要求外，仅在昼间且不超视距运行。

(4)当飞行操控危害到空域的其他使用者、地面上人身财产安全或者不能按照飞行计划继续飞行，应当立即停止飞行活动。

(5)操控员应当能够随时控制无人驾驶航空器。对于使用自动模式的无人驾驶航空器，操控员应当能够随时操控。

五、违规处理及赔偿

1. 对于未经批准擅自使用无人机飞行的行为，中心有权予以停止和追责。

2. 申请人在申请材料中隐瞒有关情况或者提供虚假信息的，中心有权停止其继续借用中心无人机。

3. 对于违反飞行规范和操作程序的借用人，中心有权停止其继续借用中心无人机。

4. 若因违反飞行规范或操作程序造成机器损坏，或因暴雨、大风、周边强干扰等可预见性因素造成无人机失联或坠毁的，借用人应承担维修费用。

5. 因违规使用无人机造成人身伤害、财产损失的，放飞申请人和操作人承担直接责任。

6. 无人机借出后，仅限申请单中登记的人员使用，不得转借他人。如转借他人产生责任事故，由借用人承担全部责任。

7. 违规飞行违反治安管理规定的，由公安机关依照相关法规予以处罚。

六、附则

1. 为保障学校师生和设备的安全，本管理制度自发布之日起实行。

2. 如遇无人机飞行事故或紧急情况，请及时进行应急处置，并向仪器负责人报告。

林学实验教学中心

2024.1.19