北京林业大学林学实验教学中心超净工作室安全承诺书

实验室负责人：韩婧

| 1 | 我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》和《北京林业大学林学实验教学中心学生实验守则》，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。 |
| --- | --- |
| 2 | 我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。 |
| 3 | 我已接受所在实验室负责人对我进行的有关安全的教育培训，我了解了所在实验室的特点如下： |
|  | a. 实验中存在的风险： - 火灾风险：酒精灯的火焰不易被看见，如果不小心接触到易燃物，可能引起火灾。如果酒精灯有损坏，酒精可能泄露出来，增加火灾风险。 - 爆炸：在特定条件下，附近有明火或酒精灯本身有缺陷，酒精灯可能发生爆炸。 - 烫伤：酒精灯的火焰温度很高，不小心碰倒可能会造成烫伤。 - 紫外灯灼伤皮肤 - 接种微生物引起人体感染 - 玻璃器皿刺伤、割伤 |
|  | b. 危险源及其防护： 危险源： - 易燃液体 - 加热仪器（红外灭菌器） - 真菌、细菌等微生物 - 易碎的玻璃器皿 - 紫外光线 防护： - 使用现场必须配备灭火毯、灭火器，使用前要必须查看灭火毯的位置，检查灭火器是否有效。 - 穿好实验服、带好护目镜、口罩、胶皮手套，并将长发扎起后方可进入超净工作室。 - 超净台使用前需用紫外灯照射30分钟，使用时，请关掉紫外灯，开启照明灯，以免灼伤皮肤。 - 超净工作台使用过程中上拉挡板不可超过15cm。 - 实验过程中如果划破皮肤应立即停止实验进行伤口处理，防止发生意外感染！ - 双手酒精消毒后，需擦干或晾干后方可靠近酒精灯火焰。 - 酒精灯使用前，做好实验区域整理工作，保证周围无易燃易爆以及助燃物品。灯边最好放一块湿抹布备用。 - 酒精灯内应添加95%的酒精。 - 添加酒精时，要盖灭火焰，同时，远离超净工作台（最好水槽边进行），以防加入酒精时酒精洒出埋下火灾隐患。 - 酒精灯内酒精应控制在1/4到2/3之间。（注：酒精量超过酒精灯容积2/3，点燃时可能因酒精挥发、膨胀外溢而失火；酒精量少于酒精灯容积1/4，灯里充满着酒精蒸汽与空气爆炸混合物，点燃时会引起爆炸）。同时检查酒精灯灯芯的固定情况，以防灯芯掉落造成酒精等内燃烧。 - 必须使用防爆酒精灯专用灯芯。 - 点燃酒精灯前，需认真检查酒精灯，确认酒精灯完好无裂缝方可使用！取下灯帽后，先提起灯芯套管，将聚集在瓶内的酒精蒸汽释放。 - 绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。 - 绝对禁止酒精灯灼烧后未冷却的物品直接放入易燃液体中。 - 熄灭酒精灯时，先用灯帽灭火（至少盖两次），接着上提释放余热后再盖上，坚决不能用嘴吹灭。 - 严禁酒精灯点燃时使用人离场。 - 实验中注意不要碰倒酒精灯，以免引起火灾。 - 实验结束后应立即清理台面，并进行洗手、消毒！ - 实验室禁止饮食。 |
|  | c. 超净工作室主要险情应急处理方式： - 酒精灯着火：万一有洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用灭火毯扑盖！必要时使用灭火器。酒精灯内部起火时，我们应该迅速用镊子把灯芯拔出让气压正常，以防爆炸，然后用灭火毯扑灭明火。如果火情严重，应立即撤离，并迅速报告学校保卫处（62336110）。 - 玻璃器皿割伤：先将伤口处的玻璃碎片取出，若伤口不大，立即生理盐水冲洗伤口，碘伏消毒，敷创可贴或用纱布包扎好。伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血，及时送医院治疗。 - 烫伤：轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。 - 实验室化学灼伤：强酸、强碱以及过氧化氢等化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，立即脱掉实验服，摘掉手套，并用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。其他在场人员应赶紧通知实验室管理员，并封锁现场，防止不知情人员误伤。 - 实验室火灾：发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延。并迅速报告学校保卫处（62336110）；视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。 可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干沙或干粉灭火器等来灭火。依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导。 |
| ４ | 我知道我有责任对跟我一起做实验的人员进行安全教育和培训。 |

我已熟读超净工作室的使用安全须知，掌握仪器操作规程及注意事项，熟悉应急处理预案；熟悉灭火器、灭火毯、洗眼器及紧急喷淋装置的使用方法和逃生线路；自觉遵守北京林业大学及林学实验教学中心的各项规章制度；主动制止实验室内其他人的不安全行为，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向实验室管理人员报告，并按管理人员要求进行紧急处理。如因本人违反国家法规和学校学院的制度而造成的事故，本人愿承担相应的责任。

承诺人签字：

承诺人学号或工号：

联系电话：

年     月      日